проект планировки

линии скоростного трамвая от станции метрополитена «Пражская» в районы Бирюлево-Западное и Бирюлево Восточное

#### Участок  от Павелецкого направления МЖД

#### в район Бирюлево Восточное и 6-й микрорайон Загорья

1. Пояснительная записка

Проект планировки линии скоростного трамвая от станции метрополитена «Пражская» в районы Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное города Москвы, включая проект межевания,  выполнена подразделениями ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» на основании Распоряжения Правительства Москвы от 05.04.2011 года № 250-РП «О реализации первоочередных мероприятий по улучшению условий движения транспорта в городе Москве» по заказу Москомархитектуры.

В условиях хронического отставания развития метрополитена от потребностей города для обеспечения транспортного обслуживания населения районов Москвы, не имеющих метрополитена, как в настоящее время, так и после реализации программы метростроения  в период до 2020 года (Постановление Правительства Москвы от 04.05.2012г. №194-ПП «Об утверждении перечня объектов перспективного строительства Московского метрополитена в 2012-2020гг.» и Постановление Правительства Москвы от 11.11.2014г. №661-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 4 мая 2012 г. № 194-ПП»), рассматривается возможность сооружения линий скоростного трамвая, которые  позволят обеспечить удобный подъезд населения к станциям метрополитена и железной дороги, улучшить транспортное сообщение между районами, сократить затраты времени на комплексную поездку по городу.

Технические и транспортно-планировочные характеристики скоростного трамвая предусматривают его прокладку в условиях города преимущественно в наземном исполнении  на обособленном полотне в зоне шириной около 10,0 -13,0 м, что обеспечивает скорость сообщения на линии 25,0-30,0 км/час. На участках, прокладываемых в сложных градостроительных условиях - при пересечении направлений железной дороги,  искусственных сооружений  улично-дорожной сети и других объектов, строительство линии трамвая может быть предусмотрено на эстакаде.

В составе проекта планировки разработаны предложения по прокладке второй очереди линии трамвая по территории района Бирюлево Восточное города Москвы с подключением к первоочередному участку линии, трассируемым от станции метрополитена «Пражская» в район Бирюлево Западное и северную часть района Бирюлево Восточное вдоль Элеваторной улицы, который утвержден постановлением Правительства Москвы от 17.07.2014 г. №398-ПП «Об утверждении проекта планировки территории участка линейного объекта – линии трамвая от станции метрополитена «Пражская» в район Бирюлево Западное города Москвы и северную часть района Бирюлево Восточное города Москвы».

По территории района Бирюлево Восточное линия трамвая трассируется от пересечения Павелецкого направления МЖД с Элеваторной улицей, где для обеспечения интеграции с первоочередным участком линии предусматривается организация эстакадного съезда трассы трамвая на Касимовскую улицу, после чего линия в наземном исполнении трассируется  вдоль Касимовской улицы и полосы отвода железной дороги.

В районе железнодорожной платформы Бирюлево-Товарная трасса линии поворачивает на улицу Донбасская, проходит вдоль улицы Бирюлевская, пересекает Ряжскую улицу и железнодорожные пути, обслуживающие Московский коксогазовый завод, расположенный в городе Видное, проходит вдоль их южной границы, под Липецким путепроводом пересекает Липецкую улицу и трассируется вдоль нее максимально приближенно к бортам проезжей части со стороны охранной зоны Бирюлевского дендропарка и охранной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Анасамбля усадьбы Царицыно, XVIII в» к 6-му микрорайону Загорья.

На стадии разработки проекта строительства линии трамвая необходимо определить целесообразность установки автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУ ДД) – вызывного светофора на пересечении с Лебедянской улицей.

По территории 6-го микрорайона Загорья линия трамвая проходит вдоль его южной границы по Загорьевской улице и Загорьевскому проезду до проектируемого проезда 6650.

#### Протяженность второй очереди трамвайной линии на участке  от Павелецкого направления МЖД в 6-й микрорайон Загорья составит ориентировочно  5,2 км, из которых  0,7 км - эстакадные участки: съезд на Касимовскую улицу и пересечение железнодорожных путей в районе Ряжской улицы, 4,5 км - участки в наземном исполнении.

На линии предлагается разместить ориентировочно 8 остановочных пунктов в наземном исполнении с условными (рабочими) названиями:

1. «Касимовская улица» - вдоль Касимовской улицы в районе дома 7;

2. «Платформа Бирюлево-Товарная» - вдоль Касимовской улицы в районе разворотного кольца наземного пассажирского транспорта вблизи одноименного остановочного пункта Бирюлево Товарная Павелецкого направления МЖД с организацией транспортно-пересадочного узла;

3. «Бирюлевская улица» - вдоль Бирюлевской улицы в районе домов 25, 27;

4. «Ряжская улица» - вдоль южной границы железнодорожных путей, обслуживающих коксогазовый завод, расположенный в городе Видное, в районе домов 37 корпус 3 и 15 корпус 1 Ряжская улица. Для обеспечения пропуска пассажиров через железнодорожные пути со стороны Ряжской улицы в проекте планировки предусматривается резервирование зоны для последующего проектирования и строительства внеуличного пешеходного перехода с организацией выхода на проектируемую платформу трамвая;

5. «Липецкая улица» - вдоль Липецкой улицы со стороны охранной зоны Бирюлевского дендропарка, в районе дома 7 корпус 1, вблизи существующего пешеходного перехода через Липецкую улицу для обеспечения подхода к остановочному пункту трамвая пассажиров района Загорье (с четной стороны Липецкой улицы). При этом потребуется реконструкция действующего перехода с переустройством лестничных маршей с учетом прокладки линии трамвая и размещения остановочного пункта.

6. «Загорьевская улица» - вдоль Загорьевской улицы в районе домов 15, 17;

7. «Загорьевский проезд» - вдоль Загорьевского проезда в районе дома 25;

8. «Лебедянская улица» - вдоль Загорьевского проезда у примыкания Лебедянской улицы в районе дома 38.

Для обеспечения разворота подвижного состава на проектируемом участке линии трамвая предусматривается организация разворотного кольца  с конечной станцией в районе пересечения Лебедянской улицы с Загорьевским проездом.

Обеспечение отстоя, технического обслуживания и ремонта подвижного состава линии трамвая предусматривается осуществлять в проектируемом депо, размещение которого предусмотрено при разработке первоочередного участка линии на территории промышленной зоны 28А-1 в границах производственной зоны «Бирюлево», площадь депо составляет 11,7 га.

2. Основные показатели трассировки

второго пускового участка линии скоростного трамвая от станции метрополитена «Пражская»

в район Бирюлево Восточное

#### Участок  от Павелецкого направления МЖД

#### в район Бирюлево Восточное и 6-й микрорайон Загорья

| №№ п/п | Показатели | Характеристика показателей второго пускового участка линии скоростного трамвая от станции метрополитена «Пражская» в район Бирюлево Восточное |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ориентировочная протяженность, всего, км, в том числе: | 5,2 |
|  | – эстакадный участок | 0,7 |
|  | – наземные участки | 4,5 |
| 2 | Прохождение линии по территориям природных и озелененных территорий, га | 2,24 |
| 3 | Количество остановочных пунктов, всего, ед., в том числе: | 8 |
| 4 | Расстояние между станциями, среднее, км | 0,7 |
| 5 | Количество пересадочных узлов с линиями скоростного внеуличного транспорта, всего, единиц, в том числе с линиями: | 1 |
|  | - железной дороги | 1 |
| 6 | Технико-эксплуатационные характеристики |  |
| 6.1 | Размеры движения на линии, ед. в час «пик» | 11-15 |
| 6.2 | Интервалы движения, мин. | 4 - 6 |
| 6.3 | Тип подвижного состава, ед. | Сочлененный длиной 30 м |
| 6.4 | Нормативная провозная способность линии, тыс. чел. в час «пик» | 5,5 |
| 7 | Технические объекты СТ: |  |
|  | - конечные станции | 1 |
|  | - разворотные кольца | 1 |
| 8 | Загрузка линии, тыс. чел. |  |
|  | - год | 32000,0 |
|  | - сутки | 100,0 |
|  | - посадка на линию (перевезено на линии) в час «пик», тыс. чел. | 9,0 |
|  | - максимальный пассажиропоток на линии в час «пик», тыс. чел. | 5,0 |
| 9 | Скорости сообщения на линии, км/час. | 25-28 |
| 10 | Средние затраты времени на поездку по линии до станции метрополитена «Пражская» (дальность поездки 5,0- 8,4 км), мин. | 12-20 |
| 11 | Дополнительные мероприятия, необходимые для организации удобного транспортного обслуживания населения, оптимальной работы линии трамвая | 1.реализация мероприятий по реконструкции и развитию улично-дорожной сети; 2.сооружение пешеходных переходов, совмещенных с остановочными пунктами скоростного трамвая; 3.корректировка маршрутной сети наземного пассажирского транспорта (по итогам эксплуатации линии в первые 1-2 года при стабилизации пассажиропотоков); 4. реализация мероприятий по благоустройству территорий у остановочных пунктов трамвая, вдоль проектируемой линии 5. организация удобного современного пересадочного узла проектируемой линии трамвая с станцией Бирюлево товарная Павелецкого направления железной дороги и др. |
| 12 | Оценка эффективности сооружения и ввода в эксплуатацию линии трамвая | Сооружение второго пускового участка линии трамвая от станции метрополитена «Пражская» в район Бирюлево Восточное города Москвы позволит: - улучшить условия транспортного обслуживания населения района Бирюлево Восточное, в том числе кварталов новой жилой застройки вдоль ул. Элеваторная «Царицыно», удаленного микрорайона 6 «Загорье», не обслуженных в настоящее время метрополитеном за счет: - предоставления пассажирам, в дополнение к существующим маршрутам, нового пути следования с обеспечением удобного подвоза на линии трамвая к станции метрополитена «Пражская» Серпуховско-Тимирязевской линии, организации межрайонного транспортного сообщения; - сокращения затрат времени на подъезд к метрополитену в среднем на 10-15 мин. по сравнению с существующим положением; среднего времени на комплексную поездку в центр города на 30-35% (с 70-85 мин. в настоящее время до 55,0-60,0 мин.) для населения, проживающего в зоне подхода к остановочным пунктам трамвая; |
|  |  | - снизить загрузку улично-дорожной сети рассматриваемых территорий наземными видами пассажирского транспорта на 10-12% за счет перераспределения пассажиропотока с наземных видов общественного и индивидуального транспорта на трамвай; - снизить негативное воздействие транспорта на окружающую среду и улучшить экологическую ситуацию в рассматриваемых районах за счет использования электротранспорта и снижения выпуска подвижного состава на действующих маршрутах наземного пассажирского транспорта |